СПРАВКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ

|  | NARJAD.exe |
| --- | --- |

I. Ответственные лица

После запуска установленной программы вы увидите следующее (Рис. 1):

Рис. 1

Это стандартное Windows приложение, поэтому проблем с выбором из выпадающих списков фамилий и заполнением полей даты, времени возникнуть не должно. Списки ответственных лиц находящихся здесь формируются вот тута:

Сюда вы будете  записывать  ответственных  за  безопасное производство работ лиц (Рис. 2):

Рис. 2

Для того, чтобы добавить  в  список  или  удалить  из  него  какого-либо  персонажа

|  | нужно кликнуть мышью на соответствующую кнопку: |  |  |  | или |  | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кнопка |  |  | позволяет сохранить внесённые изменения |  |  |  |  |  |

на жёстком  диске.

|  | В зависимости от того сколько и куда Вы поставите галок там и будет присутствовать персонаж (см. Рис. 1): галка напротив над- писи Администратор добавляет лицо в выпадающие списки: «Выдающий наряд» и «Руководитель работ». Остальные надпи- си в пояснении не нуждаются. Если пометить галками все квад- |
| --- | --- |

раты, то соответствующая фамилия будет присутствовать во всех списках (Рис. 1).

В поле для дополнительной информации записываются особые данные о персонаже, которые будут вноситься при необходимости в наряд: для членов бригады- это к примеру специальные обязанности: стропальщик, машинист какой-либо техники, газоэлектросварщик и т.д. Или же, если планируется в графе «Отдельные указания» наряда-допуска указывать должность руководителя работ в это же поле для дополни- тельной информации после символа # можно записать должность административного работника следующим образом (Рис. 3):

Рис. 3

Если ничего подобного не нужно, то поле для дополнительной информации можно оставить пустым: никто от этого не пострадает.

II. Список элементов

Здесь происходит редактирование и выбор элементов для заполнения наряда-допуска (Рис. 4):

Рис. 4

В выпадающем списке «Эл. установка» выбирается эл. установка (в режиме редактирования туда можно записать всё что угодно, нужно только помнить, что при заполнении наряда из этих надписей формируется информация для заполнения графы «Поручается:» наряда-допуска), в выпадающем списке «Элемент» выбирается собственно диспетчерское наименование оборудования, которое подлежит подверг- нуть согласно наряда чему-либо. В выпадающем списке «Что делаем?» Вам предла- гается выбрать из нескольких стандартных видов работ на оборудовании, если того, что Вы собираетесь сделать нет в этом списке, то выбирайте пустую строку, которая оставлена там специально для этого случая. После выбора появится следующая форма:

Рис. 5

Здесь (см. Рис. 5) Вы можете внести необходимые коррективы и нажать «ОК» (именно указанные строки пойдут в графу наряда «Поручается:»).

Для того, чтобы перейти в режим редактирования (то есть иметь возможность до-бавлять или удалять элементы) необходимо поставить галку в этот квадрат:. Тогда вид формы будет таким (Рис. 6), и появится вожмож-ность вносить изменения в таблицы.

Рис. 6

Теперь Вы можете вносить изменения в любые поля таблиц, вписывать названия электроустановок и названия элементов. При этом применимы стандартные операции по работе с текстами, как то выделение фрагментов текста, копирование и вставка по правой кнопке мыши. Кнопка  позволяет сохранить внесённые изменения на жёстком диске. Кнопка  позволяет очистить все заполняемые поля от текстовой информации. Кнопка  позволяет удалить текущий элемент, для подтверждения удаления затем необходимо нажать кнопку .

В любую из ячеек таблиц Вы можете вносить текст, превышающий по размерам видимую область: навигация по записи в этом случае осуществляется клавишами управления курсором. В любом заполняемом Вами поле возможно применение стан- дартных операций по работе с текстом: выделение, копирование и вставка по клику на правой клавише мыши.

Следует иметь в виду, что программа автоматически добавляет в столбец «Электроустановка» название подразделения, а в соседние столбцы фразы: «Отключить:», «Включить ЗН:»,  «Наложить ПЗ на:», то есть лишнее можно не писать.

Например для записей на Рис. 6 мы получим следующую таблицу наряда:

Меры по подготовке рабочих мест

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500, яч.№2 | Отключить: ШР-В2-546/2сек |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500, яч.№2 | Отключить: ШР-В2-546/3сек |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500,шкаф "Обогрев 1 ст", |  |
| яч. №1 | Отключить: 1АВ-"Обогрев 1 ступени РШ В2-546" |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500,шкаф "Обогрев 2 ст.", |  |
| яч. №2 | Отключить: 3АВ-"Обогрев 2ступени РШ В2-546" |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500, яч.№2 | Включить: ЗН в сторону В2-546 на ШР В2-546/2 сек. |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500, яч.№2 | Включить: ЗН в сторону В2-546 на ШР В2-546/3 сек. |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500, яч. №1 | Запереть на замок шкаф "Обогрев 1 ступени" |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500, яч. №2 | Запереть на замок шкаф "Обогрев 2 ступени" |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500, яч.№2 | Наложить ПЗ на модули В2-546 |

Если Вы хотите, чтобы автоматические надписи не выводились (это требуется например, если необходимо указать соседнюю подстанцию, где должна быть отключена ЛЭП), то тогда при заполнении таблиц необходимо в начале строки ставить символ # ,

см. пример на Рис.7:

Рис. 7

В этом случае, при нажатии на кнопку  мы получим следующую таблицу:

Меры по подготовке рабочих мест

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |
| ПС "Означенное-500" | Отключить и заземлить ВЛ-546 |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500 | Отключить: ШР В1-546/3 сек. |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500 | Отключить: ШР В2-546/3 сек. |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500, шкаф ТН-500/3 сек. | Отключить: Рубильники цепей звезда и треугольник. |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500 | Включить: ЗН в сторону шин ШР В1-546/3 сек. |
| ПС "Абаканская-500"; ОРУ-500 | Наложить ПЗ на ЛР-546 со стороны ЛЭП |

При заполнении графы «Отдельные указания» наряда (Рис. 8) Вы можете сделать следующую запись:

Рис. 8

В этом случае, если фамилия руководителя указанная в выпадающем списке «Руководитель» (Рис. 1) - Тутатчиков и есть соответствующая запись о его должности (Рис. 3), а фамилия производителя работ Тимошенко, то тогда после нажатия на кнопку

получим следующую запись:

| Отдельные указания |  | Ответственным за работу автогидроподъёмника АГП-18 является мастер ПС "Абаканская-500" |
| --- | --- | --- |
|  | Тутатчиков И.А. гр. V, ответственный за исправное состояние инструмента Тимошенко В.Н. гр. IV |  |

III. Заключение

Таким образом, немного попотев, и составив базу данных для ответственных лиц и для ремонтируемого оборудования, процедура выписывания наряда-допуска для работы в электроустановках значительно упростится.

Помните, что в некоторых энергосистемах запрещено на компьютере заполнять таблицу наряда ‘Под напряжением остались’ (Рис. 9):

Рис. 9

P.S. Рекомендации: При эксплуатации программы не следует сохранять изменения в файле Pattern.doc - в этом случае заполнение бланка наряда будет искажено. В свойствах этого документа установлен атрибут «Только чтение». Не рекомендуется править в текстовом редакторе файлы Persons.svg (ответственные лица) и Element.svg (информация об оборудовании), так как при неудачном расположении строк будет сбой при работе программы.

При размещении текста в ячейках таблиц наряда используется упрощённый алгоритм переноса, поэтому перед распечаткой проверяйте, что получилось в результате.

При подготовке данных для наряда имейте в виду, что бланк не резиновый: данная версия программы заполняет только один лист (без дополнительных). Не считая руководителя и производителя работ в состав бригады можно включать до семи человек. В таблице «Меры по подготовке рабочих мест» 24 строки, что достаточно для подавляющего большинства работ.

Для печати лучше всего использовать лазерный принтер.

Для работы программы на Вашем компьютере должен быть установлен MS Word 2000 или MS Word XP.